### 🔹 A. HARDWARE INSTALADO

#### 📌 Módulo personalizado:

  - ¿Qué tipo de microcontrolador usa? (Visual o desmontando).

Un módulo MPS1

  - ¿Qué relés, transistores u optoacopladores lleva?

Es una placa hecha, lleva octoacoplador, reguradores de voltaje, conexiones para el RM5

  - ¿Tiene conectores específicos para RJ45, alimentación, entradas/salidas?

Si, tiene conectores para cada cosa.

  - ¿Qué configuración tienen los dipswitches?

Dan un nombre a la lavadora para que los identifique el sistema.

📌 Conexión al monedero RM5:

  - ¿Qué pines del RM5 están conectados a la placa personalizada?

Todos los pines, ya que la placa alimenta el monedero y lee y escribe todo.

  - ¿Qué voltaje entrega el RM5? ¿Cómo lo convierte la placa?

En principio todo el sistema funciona a 24V.

📌 Conexión a la placa de la lavadora:

  - ¿Qué señales entran? ¿Son pulsos, voltajes estables, puentes?

Son pulsos en su mayoría. Menos los de alimentación que son constantes.

  - ¿Qué pasa cuando se pulsa “dar crédito”? ¿Y al reiniciar?

Al reiniciar, reinicia la lavadora o secadora. Y al dar crédito, simplemente añade crédito como si alguien hubiera metido moneda físicamente.

  - ¿Qué hacen los cables conectados al relé?

Reiniciar y apagar

📌 Reinicio y apagado:

  - ¿Qué voltaje pasa por los cables que controlan reinicio/apagado?

En principio 24V, pero en forma de pulso.

  - ¿Son contactos secos (tipo botón) o líneas activas con voltaje?

Creo que actúan de botón.

📌 Centralita IoT:

  - ¿Qué modelo es?

A28-OLINUXINO-MICRO de la marca OLIMEX

  - ¿Es un switch pasivo o un PLC?

Debe ser un microordenador como una Rasberry Pi

  - ¿Está conectada a internet? ¿Al servidor?

Si, tiene el router al lado y se conecta con RJ45

  - ¿Responde a ping desde otro equipo?

No lo he comprobado, pero no creo que sea necesario.

📌 Red de datos:

  - ¿Cómo están conectadas todas las placas?

Placa personalizada → RJ45 → switch → servidor

  - ¿Qué protocolo se usa: HTTP, MQTT, algo propietario?

Algo propietario

### 🔹 B. FUNCIONES ACTUALES DEL SISTEMA

Para cada acción (desde la web/app), comprobar:

| Acción | ¿Qué hace la web? | ¿Qué hace la placa? | ¿Qué ves físicamente? |
| --- | --- | --- | --- |
| Insertar moneda | Registra crédito | Recibe pulsos del RM5 | El display o luces de lavadora cambian |
| Dar crédito | Se pulsa desde web | La placa genera pulsos simulados | Lavadora queda lista para usar |
| Reiniciar máquina | Botón en web | Se activa un relé unos ms | La lavadora se apaga y vuelve a encender |
| Apagar máquina | Botón en web | Se activa otro relé distinto | La lavadora se apaga |
| Ver cámara | Botón en web | Conexión a web cámara | Veo el local |
| Cerrar puerta | Botón en web | Se activa un relé | Cierra la lavandería |
| Programar puerta | Cuadro de hora | Se activa un relé | Cierra y abre la lavandería a una hora |
| Ver estado máquina | Dar información y calcula datos | Envía datos de maquina | Nada |

🛠 Sugerencia: Documenté cada uno de estos con videos o anotaciones.

### 🔹 C. ALIMENTACIÓN Y TENSIÓN

Medir y verificar:

🧪 Voltajes en:

- Bornera de la placa personalizada. ___________________________24V

- Cables de entrada del RM5.__________________________________24V

- Salida del RM5 cuando recibe moneda. _______________________24V

- Entrada de pulsos a la lavadora. ______________________________24V

- Salida de corriente de los cables de apagado y reinicio_________24V

🔋 ¿Dónde está la fuente que alimenta todo?

Sale directamente de la lavadora a 24V

  - ¿Es central o tiene cada lavadora la suya?

Cada lavadora tiene la suya

  - ¿Es 12V, 24V o variable?

Creo que funciona todo a 24V

- ⚠️ Anotar colores de cables y etiquetas si existen.

Sin datos

### 🔹 D. COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

- ¿La placa se conecta por red o serie?

Se conecta todo el sistema mediante RJ45 pero al no poder acceder al sistema no se sabe. Deduzco que usa red LAN.

- ¿El sistema usa direcciones IP fijas o dinámicas?

No lo sé, ni puedo saberlo.

- ¿Hay algún tipo de encriptación o firewall?

En principio la centralita las MPS1 y la Web están encriptadas y no se puede acceder.

- ¿Es posible sniffear tráfico de red con Wireshark?

Si, sobre todo el sistema de puerta y cámara de vigilancia, no tienen seguridad, te conectas directamente a su IP.

### 🔹 E. INVENTARIO Y MAPA

Inventario de sistema

| Nº Máquina | ID actual | Dirección IP | Monedero | Placa Personalizada | Conexión red | Funciona bien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

📍 Mapa físico del local

- Ubicación de cada máquina.

- Cableado de red.

- Ubicación de router, servidor, cámara, etc.