- Diseño lógico del sistema

Estructura lógica del sistema

- Usuario (cliente o administrador) accede a la WebApp.

- Esta WebApp es servida desde la Raspberry Pi, que también contiene:

- La API REST (FastAPI).

- La base de datos (MariaDB).

- El broker MQTT (Mosquitto).

- La Raspberry Pi se comunica con cada ESP32 a través de MQTT.

- Cada ESP32 controla una lavadora o secadora, gestionando crédito, reinicio y estado

Flujo de Información

🧑‍💻 Usuario Web/App ↔ Raspberry Pi (Servidor Central)

→ Entrada del usuario (cliente o admin):

- Accede a través de navegador (PC o móvil) introduciendo:

  - IP local (ej. 192.168.1.100)

  - o dominio DynDNS (ej. miproyecto.dyndns.org)

- Solicita una página web (dashboard) desde la Web/App alojada en la Raspberry Pi.

← Respuesta del servidor:

- Entrega el frontend HTML/CSS/JS generado o almacenado en /web/ del servidor.

- La WebApp, mediante JavaScript, solicita continuamente datos vía API REST.

🌐 WebApp ↔ API REST (FastAPI en Raspberry Pi)

→ Solicitudes de la WebApp:

- /login: autenticación de administrador.

- /lavadoras: obtener estado actual de todas las máquinas.

- /comando: enviar acciones (dar crédito, reiniciar, apagar).

- /historial: consultar registros de uso y eventos.

- /configuracion: cargar o guardar parámetros del sistema.

← Respuestas de la API:

- Estado de las máquinas (ocupada, libre, tiempo restante, error).

- Confirmaciones de acciones realizadas.

- Datos estadísticos y logs.

📶 Broker MQTT ↔ ESP32 (Lavadoras y Secadoras)

→ El ESP32 recibe:

- Comandos MQTT del servidor (dar crédito, reiniciar, apagar).

- Los interpreta y ejecuta acciones físicas (activar relé, generar pulso IRF520...).

← El ESP32 envía:

- Mensajes con estado actual: crédito, ocupación, tiempo restante.

- Confirmación de ejecución o error.

### ⚙️ ESP32 ↔ Lavadora/Secadora

- Entrada digital: recibe impulsos reales desde el RM5.

- Salida IRF520: simula pulsos para añadir crédito.

- Relé 1: reinicio.

- Relé 2: apagado.

- El ESP32 controla todas estas acciones en tiempo real.

- Diseño Físico del Sistema

Estructura física del sistema

- Raspberry Pi conectada por RJ45 al router Movistar con DynDNS.

- Todos los ESP32 conectados por WiFi, no por cable.

- Las lavadoras/secadoras tienen fuente propia de 24V, y se usa un step-down 24V → 5V para alimentar cada ESP32.

- Elección de tecnologías y bloques funcionales

# Tabla de tecnologías

🔄 Cómo se relacionan

Web/App ←→ API REST ←→ Base de datos ←→ MQTT ←→ ESP32 ←→ Lavadora/Secadora

🧩 Bloques funcionales

### 📁 1. WebApp (Frontend HTML/JS)

📍 Ubicación: /home/pi/lavanderia/web/

#### Función:

- Interfaz gráfica para el administrador y (futuro) usuarios clientes.

- Muestra el estado en tiempo real de las lavadoras y secadoras.

- Permite enviar comandos desde la interfaz (dar crédito, reiniciar, apagar).

- Visualiza logs, estadísticas e historial de uso.

#### Acciones principales:

- Solicitar datos a la API REST.

- Mostrar interfaz responsiva y clara.

- Interactuar con el usuario mediante botones y formularios.

#### Estructura de la Web/App: Inicio Sesión / Panel de estado / Control de máquinas / Estats / Config

### 📁 2. API REST (FastAPI)

📍 Ubicación: /home/pi/lavanderia/api/main.py

#### Función:

- Servir como punto de entrada para solicitudes de la Web/App.

- Validar accesos mediante login seguro.

- Leer y escribir en la base de datos.

- Publicar mensajes MQTT a los ESP32.

- Recibir confirmaciones/respuestas.

#### End-points clave:

- /login

- /lavadoras

- /comando

- /configuracion

- /historial

### 📁 3. Broker MQTT (Mosquitto)

📍 Servicio instalado en Raspberry Pi.

#### Función:

- Canal de comunicación ligero y en tiempo real entre el servidor y los ESP32.

- Transmitir comandos y recibir estados.

- Funcionar como intermediario asíncrono para no saturar la API REST.

#### Topics:

- lavanderia/comando/{id}

- lavanderia/respuesta/{id}

- lavanderia/estado/{id}

### 📁 4. Base de Datos (MariaDB)

📍 Ubicación: /home/pi/lavanderia/db/lavanderia.db (MariaDB)

#### Función:

- Almacenar:

  - Estado actual de cada máquina.

  - Historial de eventos.

  - Configuraciones del sistema.

  - Usuarios y roles.

- Soportar estadísticas e informes.

#### Tablas clave: lavadoras / eventos / usuarios / configuracion

📂Estructura de carpetas

/home/pi/lavanderia ── api/ # Código de la API REST (FastAPI) │ ├── main.py # Punto de entrada principal │ ├── routers/ # Endpoints organizados por módulo │ │ ├── lavadoras.py │ │ ├── usuarios.py │ │ └── config.py │ ├── models/ # Esquemas de la base de datos (ORM) │ │ └── schemas.py │ ├── services/ # Lógica de negocio (validaciones, cálculos) │ │ └── mqtt_handler.py │ └── utils/ # Funciones auxiliares (auth, herramientas) │ └── auth.py │ ── web/ # Archivos estáticos de la WebApp │ ├── index.html │ ├── css/ │ ├── js/ │ └── img/ │ ── db/ # Base de datos y scripts SQL │ ├── lavanderia.db # (Si usás SQLite) │ └── init.sql # Esquema inicial de tablas (MariaDB) │ ── config/ # Configuraciones del sistema │ ├── config.ini # Parámetros globales │ └── mqtt.conf # Configuración de Mosquitto │ ── logs/ # Registros del sistema │ ├── api.log │ ├── eventos.log │ └── errores.log │ ── scripts/ # Scripts útiles │ ├── start_server.sh # Inicia la API y servicios al arrancar │ ├── backup_db.sh # Backup de la base de datos │ └── update_system.sh # Descarga actualizaciones │ ── mqtt/ # Configuración y arranque del broker MQTT │ └── mosquitto.conf │ ── docs/ # Documentación técnica del sistema │ ├── arquitectura.pdf │ └── instalacion.txt │ └── README.md # Descripción general del proyecto

- Lista de componentes y presupuesto

Componentes y precios para Proyecto QWL, teniendo en cuenta:

- 3 lavadoras y 2 secadoras (total: 5 máquinas).

- Cada máquina controlada por un ESP32.

- Alimentación de los ESP32 mediante módulos step-down 24V → 5V.

- Control de las lavadoras mediante relés de 5V o módulos IRF520.

| Componente | Uni. |  | Precio uni. | Subtotal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kit Raspberry Pi 4 (8GB RAM) | 1 |  | €130 | €130 |  |  |
| ESP32 wroom | 5 |  | €5 | €25 |  |  |
| Conversor 24V a 5V | 5 |  | €5 | €25 |  |  |
| Conversor 24V a 12V | 5 |  | €5 | €25 |  |  |
| Optoacoplador (Protección) | 5 |  | €1.70 | €8.50 |  |  |
| Relés 24V (Entrada arduino) | 5 |  | €1.95 | 9.75€ |  |  |
| Módulo IRF520 MOSFET | 10 |  | - | €5.55 |  |  |
| Cables y conectores varios | - |  | - | €20.00 | Estimado |  |
| Caja y montaje (impresión 3D, tornillería) | - |  | - | €30.00 | Estimado |  |
| TOTAL |  | 278.80 € |  |  | Estimado |